CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE

DIVISION ANDINA –  DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS

RESUMEN EJECUTIVO

LICITACIÓN PUBLICA N° xxx

Abril de 2016

# Antecedentes Generales

La Corporación  Nacional del Cobre de Chile, Codelco Chile, a través de la Gerencia de Proyecto  de la División Andina, requiere de un servicio de CONSTRUCCIÓN OBRAS REMANENTES TURQUESA

# Objetivos del servicio

El proyecto “CONSTRUCCIÓN OBRAS REMANTES TURQUESA” en su etapa de construcción, tiene por finalidad sistematizar la situación de los derechos de aguas para el uso industrial en la División Codelco Andina (DAND), de acuerdo a lo establecido por la DGA.

Lo que se requiere es ejecutar las obras inconclusas del Valle Turquesa, necesarias para la extracción en los puntos donde se han constituido legalmente los derechos y operar, instalar y/o readecuar un sistema de gestión de la información asociada a una red de instrumentación, que permita registrar los balances y demostrar a la autoridad el uso del agua en derecho.

Los mencionados puntos de derecho de los que trata esta obra, se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 5.1. Puntos de Derecho

| Punto de Derecho | Tipo de Derecho |
| --- | --- |
| Bocatoma Estero Turquesa | Consuntivo eventual |
| Embalse Laguna Turquesa | Obra de Acumulación de Agua |

En la ejecución del servicio, el contratista deberá respetar en forma cabal toda la normativa que tenga relación con los aspectos técnicos, ambientales y de seguridad que pudiesen verse afectados en la ejecución del servicio.

# Antecedentes del servicio

Codelco División Andina requiere contratar el servicio integral de CONSTRUCCIÓN OBRAS REMANENTES TURQUESA, al interior de sus instalaciones. Para la ejecución de los servicios y dada sus características, se requiere generar un contrato a Precios Unitarios incluida las Utilidades y con Gastos Generales y Reembolsables a Suma Alzada. Dicho servicio tiene por finalidad atender los siguientes aspectos:

## Embalse Turquesa

### Situación Actual Embalse Turquesa

Existe un embalse denominado Embalse Turquesa, el cual acumula un volumen útil aproximado de 6.000 millones de metros cúbicos de agua al año. La extracción del agua de Embalse Turquesa se realiza mediante una línea de sifón existente, llamada Sifón Turquesa, consistente en una cañería de 24’’ de acero al carbono, que descarga al Estero Turquesa.

Existe un muro presas zonificadas que consta de un núcleo impermeable de hormigón asfáltico de 0,7 m y espaldones aguas arriba y aguas abajo compuestos de materiales granulares. La función del muro es peraltar el embalse controlando un volumen de agua igual a 4 millones de m³ peraltando las aguas hasta la cota 3.363 m.s.n.m; mientras que la cota de coronamiento de la presa corresponde a 3.365 m.s.n.m.

Figura 5.1. Planta Muro Presa

Figura 5.2 Embalse Turquesa

Existe un vertedero evacuador de crecidas, el cual se ubica en el portezuelo existente en la ribera derecha a la cota 3.363 m.s.n.m. La obra consiste en un muro gravitacional de hormigón de 3 metros de altura que cierra el portezuelo y de longitud aproximada de 20 a 30 metros.

La captación de aguas desde el embalse es realizada por una tubería de 24” de diámetro y 500 m de longitud, la que operará como sifón. Esta línea se extiende desde un sector de fondo al interior de la laguna en la cota 3.347,17 m.s.n.m. hasta el punto de descarga, ubicado aguas abajo de la presa en la cota 3.342 m.s.n.m.

En el tramo final, antes de la evacuación al estero Turquesa, se encuentran tres cámaras de hormigón con espesores de muros, losa inferior y superior iguales a 20 cm, las cuales resguardan una válvula manual, un flujómetro electromagnético y una válvula motorizada.

Finalmente el canal de infiltración corresponde a un canal encargado de conducir y evacuar las aguas provenientes de las infiltraciones del muro presa. El canal de infiltración cuenta con un sistema de medición de caudal basada en un vertedero triangular de pared delgada materializado en acero con un ángulo de escotadura igual a 90°, y una regleta o limnímetro que permite conocer la carga hidráulica sobre el vertedero, en una cámara de ancho interior estimado de 80 cm y una altura interior de igual dimensión y un largo de 2,5 cm. El espesor utilizado para los muros y losa corresponde a 15 cm.

La Sala de control dentro de la cual se ubican los sistemas de monitorio y energización (equipos de radio, banco de baterías y paneles solares) de la instrumentación existente, se ubica a 210 m aguas abajo del muro presa. Esta presenta dimensiones en planta de 4 x 7 m, con una altura máxima de 4,2 m  y muros y losas de hormigón con 25 cm de espesor, encontrándose sobre la superficie del terreno.

El ancho del vertedero es de 15 m, permitiendo evacuar una crecida de 18.6 m3/s con una carga de 0,73 m. De esta manera, se mantiene una revancha mínima de 1,27 m durante el paso de una crecida.

La aducción parcial corresponde a una tubería de acero ASTM A 53 Gr. B que funciona como un sifón captando las aguas del embalse Turquesa. El diámetro inicial corresponde a 24” ubicado en la cota 3.347,17 m.s.n.m, aguas abajo se encuentran una cámara de venteo, un reductor concéntrico 24”x18” luego una cámara de válvula tipo Mariposa con un diámetro de 18”, luego un reductor concéntrico 18”x12” además de un Flujómetro magnético, siguiendo con una válvula de control de bola  de 12” ubicada inmediatamente antes de la evacuación de la tubería al estero Castro, un reductor excéntrico de 12”x20” el cual descarga al rio con un diámetro de 20” en la cota 3.343,00 m.s.n.m.

Actualmente existe alimentación eléctrica basada en paneles solares, la cual no está funcionando adecuadamente. Los equipos, tales como paneles solares, las baterías y el regulador se visualizan en buenas condiciones, el inversor está deteriorado y desconectado, asimismo los tableros se ven en buen estado, en particular el tablero de fuerza y alumbrado.

Actualmente existen sensores de flujo, temperatura y un sensor de nivel de tipo hidrostático ubicado en represa.

### Situación Proyectada Embalse Turquesa

Con el objetivo de medir y controlar el flujo de agua en el embalse, se deben realizar las siguientes mediciones:

- Medición de caudal de entrada al embalse (Aforador Parshall o alternativo)

- Medición de caudal de salida por canal de evacuación (vertedero embalse)

- Medición caudal de salida por canal de infiltración (vertedero 90°)

- Medición de caudal de salida por aducción o sifón existente (sala de medición y control)

- Medición de niveles en embalse (sensor hidrostático, sifón)

Para ejecutar las mediciones indicadas en el detalle anterior, se deben realizar las siguientes obras:

a)	Medición de caudal de entrada al embalse:

Se proyecta medir el flujo que aporta el afluente con mayor caudal, a través de un aforador tipo Parshall de hormigón armado, o un canal rectangular  en un punto que presente las condiciones adecuadas de construcción, medición y sin arriesgar la flora y fauna protegida)

b)	Medición de caudal de salida por canal de evacuación (vertedero):

Sensor de nivel en canal de evacuación: se proyecta instalar un sensor de nivel tipo radar en la cresta del vertedero, donde se puede obtener la ecuación del gasto y además corresponde al punto propuesto de instalación de la regleta.

c)	Medición de caudal de salida por canal de infiltración:

Mejoramiento Canal de Infiltración: se proyecta realizar una extensión del canal de infiltración existente. Para proteger el sensor de nivel, se proyecta un cobertizo de protección sobre el vertedero existente.

d)	Medición caudal de salida por aducción o sifón existente:

Sala de Medición y Control (estructura metálica tipo galpón): se proyecta 1 sala de medición y control que permitirá medir el flujo que debe ser evacuado al río para no afectar a terceros y una segunda descarga al río que trasportará el Derecho acumulado en el embalse Turquesa para consumo en la Planta.

e)	Medición de niveles en embalse:

Se contempla instalar un sensor de nivel en algún punto del embalse, que permitirá medir las fluctuaciones de los niveles del embalse y conjuntamente con la batimetría de la poza, que logrará determinar los volúmenes de llenado de éste.

Para la instalación de dicho  sensor y el cableado de comunicaciones, podrian requerirse trabajos submarinos para la instalación del sensor, lo que por motivos de seguridad se deben de minimizar o evitar.

En general, se establece que en todos los puntos de mediciones indicados precedentemente, se registraran por medio de sensores de nivel y sistema de comunicación Wimax, el almacenamiento de datos en DataLogger.

Dada las condiciones de altura y climatológicas del sector, el Contratista deberá considerar como medida de seguridad para el personal que se sumerja en el embalse, disponer en el entorno de los trabajos, una cámara hiperbárica.

La solución proyectada para poder medir y controlar el caudal a extraer, y además medir los caudales aporte a Embalse Turquesa con el fin de realizar un balance de aguas, contempla las siguientes obras:

- Canaleta Parshall o equivalente Aguas Arriba Embalse con sensor y protección para el sensor

- Vertedero Evacuador de Crecidas con sensor y protección para el sensor (Rev. Curva de Descarga)

- Vertedero Triangular de aguas infiltración

- Extensión Muro de Protección Obras Aguas Abajo Embalse

- Sala de Medición y Control (Tipo Galpón Metálico)

- Instalación antena Wi-max y paneles solares.

La sala de medición y control está proyectada en piso de hormigón armado y su estructura en acero tipo galpón.

Figura 5.3 Sala de Medición y Control Embalse Turquesa

El área  donde se construirá esta sala, se encuentra inundada producto de afloramientos de agua, en dicho punto, se deben efectuar rellenos compactados mayores a 2 m, que son necesarios para alcanzar la altura proyectada de piso, en donde se emplazará el piping interior de la sala de medición y control.

Además, se contempla el trazado de cañerías en el área, dentro y fuera de las cámaras, para un caudal de operación del proyecto de 350 [lt/s] y un caudal de diseño de 520 [lt/s].

Se proyecta la extensión de un muro de protección existente, en hormigón armado, que  protege  las obras de las aguas provenientes del vertedero evacuador de crecidas del embalse Turquesa.

Se considera medir con un aforador tipo vertedero el caudal de rebalse emergencia que se encuentra a un costado del embalse.

Se deberá montar las antenas wi-max con su comunicador, paneles solares y banco de baterías y su conexionado eléctrico desde los instrumentos de medición para lograr enviar la señal de los caudales medidos. Se considera instalar una antena wi-max en el aforador Parshall y otra antena en la sala de medición y control Embalse Turquesa, al cual deberán llegar vía cableado todas las señales de los sensores de nivel.

## BOCATOMA ESTERO TURQUESA

### Situación Actual Estero Turquesa

La zona donde se ubica el punto de derecho presenta aguas de origen nival, con una pendiente media de 7%. El escurrimiento en base a los caudales trasportados, y a la pendiente del terreno presenta un régimen de torrente. Sin tener un estudio de los arrastres de sedimentos que presente el cauce, se considera que este debe ser bajo producto de que aguas arriba del estero Turquesa se ubica el Embalse Turquesa que funciona como un decantador natural.

La obra de toma corresponde a una bocatoma de alta montaña con rejilla de fondo, con un vertedero lateral que conduce caudales normales hacia la rejilla de captación y caudales de crecidas mayores debiesen pasar sobre el vertedero.

Actualmente se ha logrado avances en la construcción de la obras civil asociada a la bocatoma y se han construido la cámara de medición, salas eléctricas y la sentina de la sala de bombeo.

Figura 5.4: Bocatoma Estero Turquesa

Figura 5.5 Cámara de Bifurcación Medición y Control

### Situación Proyectada Estero Turquesa

La bocatoma Estero Turquesa se proyecta como una obra de captación del tipo alta montaña, la cual tiene un diseño especial, ya que la obra de toma se ha elevado 1 m desde la cota de fondo del lecho, formándose un pequeño dique, desde el cual será tomado el caudal de derecho, a través de una rejilla de fondo, para luego pasar a un canalón que dirige el caudal captado a un desarenador, y posteriormente pasar a una Cámara de Bifurcación, Medición y Control. Desde esta Cámara se tiene la opción de enviar  el agua hacia el Estero Turquesa o hacia el Sistema de Impulsión o Sentina.

Se deberá terminar la construcción de la bocatoma turquesa ejecutando un muro y un desarenador ambos de hormigón armado, se debe considerar también la protección de la obra bocatoma, con un enrocado de fondo a todo el largo del vertedero, aguas arriba y aguas debajo de la bocatoma.

En la Cámara de Bifurcación, Medición y Control, la cual cumple con la tarea de regular el caudal a ser porteado, utilizando medidor de caudal magnético y válvula de control de tipo mariposa, se deberá instalar el piping para el montaje de los equipos y lograr realizar las mediciones.

Figura 5.6 Planta General Obras Bocatoma Turquesa

Figura 5.7 Sala de Medición y Control Bocatoma Estero Turquesa

El proyecto considera, las conexiones con tubería de HDPE, entre desarenador y cámara de medición y control y las descargas de material acumulado en el desarenador.

En general para la construcción de las obras se contemplan movimientos masivos de tierra.

Se deberá montar la antena wi-max con su comunicador, paneles solares y banco de baterías, y se deberá ejecutar el conexionado desde los instrumentos de medición para lograr enviar la señal de los caudales medidos hasta el embalse Ventana, donde se cuenta con un sistema que es capaz de enviar señal al Hilton.

## OTRAS OBRAS

### Implementación  sistema Wi-max desde embalse Turquesa (en Parshall) a Embalse Ventana

Se encuentra construida la canaleta en hormigón armado del aforador parshall, en la cola del embalse Ventana, que tiene por objetivo la medición de los caudales afluentes al embalse.

Se debe considerar la instalación y montaje  correspondiente al sistema de medición de caudales, que corresponden entre otros equipos;  sensor de nivel y sensor hidrostático más el sistema de comunicación mediante antena wi-max, similar a los que se deberán instalar en embalse Turquesa y bocatoma Turquesa.

### Instalación sensor de nivel en Embalse Ventana

Se debe considerar la instalación y montaje  correspondiente al sistema de medición de niveles en el embalse Ventana, que corresponden a  sensor de nivel y el sistema de cableado a la caseta de transmisión de Ventana.

### Suministro e instalación y servicio de alimentación de Casino Comedor

El contratista deberá implementar a su entero costo, desde el inicio del contrato y hasta el término de las obras un casino comedor, que entregue el servicio de alimentación de comida preparada para todo el personal del contrato.

Este comedor de alimentación deberá estar operativo dentro la temporada programa para la ejecución de los trabajos y debe cumplir con todas las regulaciones vigentes o futuras, para un servicio de alimentación de esta naturaleza.

Para ello, se debe considerar la subcontratación de una empresa especializada en el servicio de provisión de alimentos pre-elaborados. La cantidad y frecuencia de comidas debe ser concordante con la dotación que la jornada laborar haga exigible.

La ubicación del Casino Comedor debe estar cercana a las obras. Se propone que dicho  Casino Comedor, este ubicado aguas arriba del embalse Ventana, sector donde se ha implementado este servicio en otras oportunidades.

El contratista debe tener en consideración que la infraestructura que normalmente se implementa es:

- Recinto comedor para los trabajadores, según dotación y frecuencia del servicio- Hornos, equipos de baños Maria, dispensadores de agua fría, termos para agua caliente

- Mesas y sillas

- Equipos de mantenedores y refrigeración de comidas

- Circuito de entrega de alimentación

- Plan de Manejo de riles

- Control de vectores y retiro periódico de basuras

- Baños según dotación

- Estacionamiento exterior segregado

- Climatización del recinto

- Generadores de Energía Eléctrica

- Pararrayos

- y otros equipos que la empresa que entregue el servicio de alimentación indique o solicite

El servicio de alimentación deberá considerar un estándar igual o superior al servicio de la división Andina, en lo que respecta a la entrega de comida envasada o pre-elaborada.

En anexo, se proporciona los requisitos que se exige a los proveedores de casinos.

Se aclara que el servicio es un comedor para la entrega de un servicio de alimentación de comida envasada y preelaborada.

Es de exclusiva responsabilidad del contratista, el mantener la continuidad y calidad permanente del servicio. DAND se reserva el derecho de monitorear la continuidad y calidad del servicio. Para ello DAND solicitará diariamente el registro de control de la cadena de frio de los alimentos y semanalmente los controles de calidad de los alimentos que la autoridad sanitaria exigen en estos casos.

Ubicación propuesta para Casino Comedor.

## INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

### Integración del Sistema

El Contratista será responsable de la integración global de los sistemas de control individuales, en general al interior de la División, para lo cual deberá realizar todas las coordinaciones y acciones necesarias para su correcto y oportuno funcionamiento.

Consideraciones:

El Contratista podrá coordinar un Grupo de Puesta en Marcha (GPM) conformado por ingenieros de cada especialidad correspondiente. No obstante las responsabilidades del Contratista serán:

- Coordinar la presencia de representantes del equipo CT, de Ingeniería y/o de Operaciones DAND.

- Coordinar las actividades de los diferentes actores involucrados.

- Entregar Procedimientos, Plan de Pruebas y Protocolos asociados, tanto para las pruebas de recepción provisoria como final.

- Verificar, controlar y recepcionar el cumplimiento “conforme” de las pruebas según los Protocolos establecidos.

- El Contratista deberá apoyar las actividades tendientes a completar toda acometida física o lógica, el apoyo al diseño de Pantallas de Control y todo el apoyo para para la operación y puesta del servicio del sistema.

# MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN

Los Proponentes deberán presentar una oferta Técnica y una oferta Económica, las cuales será abiertas en forma diferida, es decir solo se evaluaran las ofertas económicas de quienes superen los puntajes técnicos mínimos indicados en el método de evaluación del proceso.

# PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

El servicio tendrá una duración de 5 meses, a contar de la adjudicación del contrato.

# TIPO CONTRATO

Contrato a licitar será a Serie de Precios Unitarios con Utilidades y Gastos Generales incluidos, no contempla reajustes.

# PRECALIFICACION DE LA LICITACION

Para la presente licitación, Codelco realizará un proceso de precalificación de los siguientes aspectos:

## Informe Comercial y Laboral

## Requerimientos de Seguridad (Instructivo GAB-I-203)

## Requerimientos Técnicos

## Precalificación requerimientos financieros

Solo las Empresas que aprueben el proceso de precalificación en todos sus aspectos, podrán participar del proceso de licitación.

## PRECALIFICACION COMERCIAL Y LABORAL

Para aprobar la precalificación de los aspectos Comerciales y Laborales, los proponentes no deberán contar con morosidades y anotaciones negativas en:

a) Boletín comercial y laboral vigente

b) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Dirección del

Trabajo.

Para tal efecto, la Empresa deberá enviar el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Dirección del Trabajo. Adicionalmente Codelco obtendrá el Boletín Comercial/Laboral en línea con ambos documentos se evaluará este aspecto.

## PRECALIFICACION REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD (GESTIÓN DE RIESGOS)

GESTIÓN DE RIESGOS (Certificado Mutualidad, Certificados Sistemas de Gestión de

Seguridad y Salud Ocupacional, Calidad y Medio Ambiente)

La Gestión de Riesgos será evaluada, según el procedimiento interno GCAB-I-203 (Rev.1)

Información considerada:

Tasa de Frecuencia de 2 períodos anuales (P1 y P2)

Tasa de Gravedad (NTG) de 2 períodos anuales (P1 y P2)

Número de Accidentes Fatales de 2 períodos anuales (P1 y P2)

Certificado vigente de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, Calidad y Medio Ambiente bajo los estándares OHSAS 18001, ISO 9001 e ISO14001 respectivamente.

Nota RESSO en la División.

Dónde:

P1 corresponde al periodo Enero de 2014 a Diciembre de 2014

P2 corresponde al periodo Enero de 2015 a Diciembre de 2015

El Proponente que no disponga de la información solicitada para evaluación de Gestión de Riesgos por no estar afiliada a algún organismo administrador del Seguro contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, debido al giro o naturaleza de la Empresa, deberá presentar en caso de adjudicación, un Programa especial de Prevención de Riesgos, Medio Ambiente y Calidad asociado al servicio licitado. En todo caso, para las Empresas afiliadas a algún organismo administrador del Seguro contra Accidentes del Trabajo y

Enfermedades Profesionales, es obligación presentar este certificado.

## PRECALIFICACION REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Podrán participar en la licitación los proponentes que cumplan con lo siguiente:

- La Empresa deberá acreditar la realización de servicios de movimiento de tierras, obras civiles, eléctricas e instrumentación o similares al de la presente licitación en alturas sobre 3.000 msnm en faenas mineras, a lo menos, durante los últimos 2 años.

- Experiencia específicas de los últimos 5 años en el desarrollo de servicios similares a los requeridos en al presente licitación, específicamente en contratos de construcción, con alcance de electricidad, instrumentación, movimientos de tierra y obra civiles.

La experiencia tiene que ser demostrable con contratos en PDF.

## PRECALIFICACION REQUERIMIENTOS FINANCIEROS

El proponente deberá declarar formalmente sus antecedentes financieros para el año 2014 mediante documento “Declaración de Antecedentes Financieros” (Anexo 02), los cuales deben venir firmados por el(os) Representante(s) Legal(es) de la Empresa.

Para aprobar la precalificación de los aspectos Financieros, las empresas deben cumplir con

los siguientes requisitos mínimos exigidos:

Capital de Trabajo: >= US$ 417.500

Patrimonio:>= US$ 835.000

Índice de Liquidez: >= 1

Índice de Endeudamiento: =< 1 (pasivos/patrimonio)

Donde,

Capital de Trabajo: (Activo Circulante - Pasivo Circulante)

Codelco se reserva el derecho de solicitar garantías adicionales o información complementaria a la Empresa adjudicada si ésta no cumple con el mínimo exigido como Capital de Trabajo.

La información emitida en la “Declaración de Antecedentes Financieros” será la válida para efectos de evaluación preliminar de los antecedentes financieros y con esto podrá precalificar en forma condicionada, sin embargo, las Empresas Precalificadas en forma Condicionada, posteriormente deberán adjuntar la siguiente información para efectos de aprobar y respaldar la información declarada:

Deberán entregar el Balance General Clasificado formato SVS del año 2014 y Estado de Resultados formato SVS del año 2014, firmados por un Auditor registrado en SVS, documentación con la cual se realizará la evaluación.

Carpeta Tributaria en PDF (se puede obtener sin costo en línea desde la página SII)

Certificado Bancario que acredite Patrimonio, Capital de Trabajo, Líneas de Crédito disponibles y vigentes, y cliente vigente en el Banco.

Todas las empresas deberán presentar esta información en forma obligatoria.

Los proponentes que hayan precalificado en base a lo declarado en “Declaración de Antecedentes Financieros”, y presenten diferencias o discordancias entre estos antecedentes declarados y los valores consignados en la documentación entregada como respaldo, quedarán descalificados de la licitación y sometidos a eventuales sanciones, según corresponda.

# PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN

Podrán participar en esta licitación aquellos proponentes nacionales o extranjeros que cumplan con los siguientes requerimientos:

- Hayan precalificado todos los aspectos indicados en el punto 7.

- Los Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores y Contratistas de Codelco (REGIC) para poder ser adjudicatarios del servicio. No obstante, dicha inscripción no será requisito para presentar Ofertas y participar en las actividades del Proceso de Licitación previas a la adjudicación del contrato.

- Demostrar y garantizar que posee plena idoneidad, conocimiento, recursos, experiencia, capacidad técnica y financiera para proveer y asegurar el servicio licitado en forma segura y económica, y dentro de los plazos señalados en su Oferta, cumpliendo con la entrega de los antecedentes requeridos por Codelco al efecto.

- Conocer y cumplir todas las exigencias que, para la prestación del servicio materia de la licitación, establecen las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y las Bases de Licitación.

- Dar cumplimiento a las normas chilenas sobre salud, seguridad y medio ambiente, como asimismo aquéllas sobre la materia cuyo cumplimiento Codelco les exija.

# CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE LICITACIÓN

El llamado a Licitación será gestionado a través de la Plataforma Electrónica Portal de Compras dispuesta por Codelco para esta, cuyo link es: https://portaldecompras.codelco.cl

Nota: En caso de existir consultas respecto al Portal de Compras, los proponentes deberán contactarse con:

Fono de Mesa de Ayuda (02) 28185765 o al mail conportalcompras@codelco.cl

# ENTREGA DE ANTECEDENTES DE PRECALIFICACION

Los antecedentes de Precalificación deberán ser enviados en forma digital al Sra. Jessica Apablaza Villalobos, Gestor de Negocios de la Dirección de Abastecimiento de División Andina al e-mail japablaz@codelco.cl y  edugall@©codelco.cl

Fecha y Hora: hasta  08 de Abril de 2016 hasta las 17:00 hrs.

# LUGAR, VALOR Y PERÍODO DE ENTREGA DE BASES

Las bases de licitación no tienen costo, estas bases serán enviadas a las empresas precalificadas, vía el portal de compras SRM, quienes no estén inscritos en el portal de compras, podrán solicitar el envío de estas al e-mail japablaz@codelco.cl y edugall@©codelco.cl.  con la identificación (nombre, RUT, contacto, etc.) del proponente interesado. Las bases se enviarán vía correo electrónico.

Las Bases de licitación se enviarán a los precalificados vía portal de compras el 10 de Febrero de 2016 y también se podrán solicitar desde el 10 de Febrero de 2016 por aquellos a quienes se les haya comunicado que precalificaron.

# CALENDARIO DE LA LICITACIÓN

El calendario del proceso será el siguiente:

| ITINERARIO PROPUESTO | Fecha | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Publicación Pagina WEB | 04-04-2016 |  |
| Recepción Antecedentes Precalificación | Hasta 08-04-2015 (17:00 Hr) |  |
| Resultado precalificación | 13-04-2016 | Vía correo electrónico a Proponentes |
| Reunión explicativa y visita a terreno (Solo proponentes precalificados) | 18-04-2016, Edificio EILA, Av. Sta. Teresa 513, Los Andes | 8:30 salida bus a terreno |

Anexo N°2

DECLARACIÓN DE ANTECEDENTES FINANCIEROS

LICITACIÓN: “CONSTRUCCIÓN OBRAS REMANENTES TURQUESA”

1. Declaro que los antecedentes financieros de nuestra empresa para el año 2014 son los siguientes:

2014

Activo Circulante = US$

Pasivo Circulante = US$

Pasivo a Largo Plazo = US$

Capital de Trabajo = US$

Patrimonio = US$

Nota: Moneda a utilizar US$ al 31 de diciembre de 2015.

2. Declaro expresamente reconocer y aceptar el derecho de CODELCO a descalificar de la presente licitación a cualquiera de las empresas participantes, sin reservarme ningún derecho a reclamo ni a requerir una justificación de la medida, en caso que la empresa que represento no entregue cualquiera de los datos indicados en el punto 1 dentro del plazo que CODELCO establezca y comunique en la carta de invitación o documento resumen para precalificación, como asimismo ante cualquier diferencia o discordancia entre los antecedentes declarados en dicho punto 1 y los valores consignados en la documentación entregada como respaldo.

3. Todos los gastos en que incurrimos en el estudio y presentación de esta propuesta son de

nuestro exclusivo cargo.

_________,____de____________de 2016.

Firma del Representante Legal: _____________________________________

Nombre del Representante Legal: ___________________________________

Razón Social del Proponente : ______________________________________

Giro de la Empresa: ______________________________________________

R.U.T. : ________________________________________________________

Domicilio: ______________________________________________________

ANEXOS

| CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LICITACION N°: 1400001412 |  |  |  |  |  |
| CONSTRUCCIÓN OBRAS REMANENTES TURQUESA |  |  |  |  |  |
|  | RESULTADOS DE SEGURIDAD |  |  |  |  |
| Se deberá presentar certificado emitido por la respectiva mutualidad o asociación de seguridad a la que pertenezca la empresa |  |  |  |  |  |
|  | Periodos |  |  |  |  |
|  | Enero 2014 a Diciembre 2014 |  |  |  |  |
|  | Enero 2015 a Diciembre 2015 |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |
| FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  | FECHA |  |  |